ff_and_latch

一.对比latch和FF电路工作方式

1.FF工程：

data_in -> 输入FF （8位）-> 加法 -> 第一级FF（8位） -> 循环移位/XOR -> 第二级FF（8位） -> 输出FF（8位） -> result

以下文件为辅助文件（ai生成）

| 文件 | 做什么 |
| --- | --- |
| [ff_build.tcl (line 1)] | 选择器件、加载上述三个源码和约束，依次编译、综合、映射、布局布线，再导出功能网表和最大/最小延时报告；不生成比特流 |
| [run_build.ps1 (line 1)] | 调用 PDS，检查产物是否新生成，并检查核心是否保留 16 个 FF、没有 latch |
| [export_comparison.ps1 (line 1)] | 从报告提取三段内部路径，检查映射宏的覆盖情况，输出对比表；它整理 PDS 结果，不是另一套时序求解器 |
| [tb_independent_timing.v (line 3)] | 产生仿真时钟、遍历 0～255，用独立数学表达式计算答案，并按 FF 的三周期延迟核对，同时测试复位和恢复 |
| [run_sim.ps1 (line 1)] | 调用 ModelSim，选择 RTL 或布线后网表进行功能仿真；网表模式没有加入 SDF 延时 |
| [run_batch.do (line 1)] [run_gui.do (line 1)] | 前者自动运行并判断通过，后者打开波形；共享测试的 777 项包含 FF 和两种 latch 配置，不是 FF 单独 777 项 |
| [ff_timing_top.pds] | PDS 自动生成的工程入口，记录源码、约束、流程和产物位置；build 中的网表、数据库、报告也是生成物 |

- （1）整体时序分析

FF工程的时序报告中显示

Period  640ns   笔者设置的分析周期，也就是时钟周期，对应1.5623MHz

Setup WNS  626.066ns  最差建立时钟裕量

Estimated Frequency  71.7669MHz   PDS在当前约束下给出的估计（注：不能直接当作核心最高频率或者上板实测结果）

最坏路径：

Data delay(数据路径延时)  6.224ns

Route delay（连线延时） 1.836ns

Logic delay（器件延时）  4.388ns

Launch Clock Delay（参考时钟到输出寄存器时钟端的延时） 5.460ns

数据到达时间11.684ns

允许到达时刻 = 640 − 2.000（输出接口约束）− 0.250（报告不确定度）= 637.750 ns

Slack        = 637.750 − 11.684= 626.066 ns

（2）对内部输出路径时序分析

Slack 637.207ns

起点：u_boundary/core_input[7]/opit_0/CLK

终点：u_core/stage_one[7]/opit_0_AQ/I1

对应实际电路中：输入边界寄存器 → 加法逻辑 → 第一级运算寄存器

时序计算：

发射时钟到达输入边界 FF：       5.460 ns

FF 收到时钟后，Q 输出响应：    +0.287 ns

数据经过连线：                +1.955 ns

──────────────────────────────────

到达接收宏输入端：             7.702 ns

下一次参考上升沿：           640.000 ns

接收侧时钟传播：              +5.128 ns

时钟悲观量消除修正：          +0.278 ns

时钟不确定度：                −0.250 ns

接收宏的建立时间要求：        −0.247 ns

──────────────────────────────────

最晚允许到达：               644.909 ns

Slack = 644.909 − 7.702

= 637.207 ns

2.latch工程

2.1 clock summary

在latch工程中使用了三个时钟，具体如下

| 时钟 | 周期 | 上升时刻 | 下降时刻 | 控制对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transaction_clock | 640 ns | 0 ns | 320 ns | 输入、输出边界的 16 个 FF |
| phase_a | 640 ns | 40 ns | 200 ns | 第一级的 8 个 latch |
| phase_b | 640 ns | 320 ns | 480 ns | 第二级的 8 个 latch |

之所以采用三个时钟分析，并且将a和b的时钟错开，是为了仿照流水线并防止数据一次性穿过两级。

2.2 Slow Corner → Worst Case Timing Path → Setup

第一行从输入 FF 出发，到第一级 latch 的 D 端。PDS 在这里以 phase_a 的开启沿，也就是参考时刻 40 ns，作为名义检查基准。

数据到达时刻：7.771 ns

开启沿检查基准：

40 + 2.391（接收时钟延时）− 0.250（不确定度）= 42.141 ns

Slack = 42.141 − 7.771 = 34.370 ns

不能把这理解成“超过 40 ns 就一定失败”。 Latch 开启后还有透明窗口，晚到的数据可能通过时间借用继续传播，但这条路径的数据在开启前就已经到达，原始报告显示 Time borrow = 0，所以当前没有实际借用时间。

同理可以分析第一级latch到第二级latch的时序

phase_a 的参考开启沿：        40.000 ns

传播到第一级 latch 的 G：    +2.905 ns

─────────

第一级 latch 开启：          42.905 ns

G 开启到 Q 输出的响应：      +0.359 ns

连线：                      +0.954 ns

这一路的异或映射成反相逻辑： +0.210 ns

连线：                      +0.437 ns

─────────

到达第二级 latch 的 D：      44.865 ns

phase_b 的参考开启沿：       320.000 ns

传播到第二级 latch 的 G：     +3.753 ns

─────────

第二级 latch 开启：          323.753 ns

扣除不确定度的检查基准：

323.753 − 0.250 = 323.503 ns

Slack = 323.503 − 44.865

= 278.638 ns

当前基线很宽松，没有展示实际时间借用收益，也还不能据此比较最高频率。

但是该实验可以继续分析保持时间约束。

2.3 Fast Corner → Worst Case Timing Path → Hold

下一笔数据最早到达时间

这条路径是第一级 latch 第 1 位，到第二级 latch 第 4 位。报告使用下一周期 A 的开启沿：

下一周期 A 开启的参考时刻：       680.000 ns

时钟传播到第一级 latch：           +1.698 ns

G 开启到 Q 输出的响应：            +0.198 ns

数据连线：                        +0.060 ns

─────────

新数据最早可能到达第二级 D：       681.956 ns

旧数据需要保护到的时间

第二级 latch 在本周期 B 的下降沿关闭：

B 关闭的参考时刻：                480.000 ns

关闭沿传播到第二级 latch：          +3.674 ns

时钟不确定度：                    +0.250 ns

latch 的保持时间要求：             +0.057 ns

─────────

D 端旧数据需要保持到：             483.981 ns

Hold Slack = 新数据最早到达时刻 − 旧数据必须保持到的时刻

= 681.956 − 483.981

= 197.975 ns

二.时钟借用实验

时间借用实验的内容在time_borrow内。

本次实验前8条路径均显示slack=0，它们发生了时间借用，并非数据正好在latch开门前到达。

时序报告显示：

latch 开启时刻 = 2.000 + 2.275

= 4.275 ns

扣除不确定度的名义检查基准：

4.275 − 0.250 = 4.025 ns

数据到达 D 端：6.624 ns

数据在latch开启之后才到达，但是latch依然透明，因此可以继续传播。

报告借用量 = 6.624 − 4.025 = 2.599 ns

加入借用后的检查时刻：

4.025 + 2.599 = 6.624 ns

Slack = 6.624 − 6.624 = 0

这里物理开启时刻后的迟到量是2.349ns，报告的借用量是2.599ns，因为这里还包含0.25ns的不确定量。报告同时指出Max time borrow=160.012ns，这条路径没有超过其允许借用量。所以实际上这里的slack=0，并不代表透明窗口已经耗尽，也不代表达到最高频率，它是加入借用后的检查结果。

这里物理开启时刻后的迟到量是2.349ns，报告的借用量是2.599ns，因为这里还包含0.25ns的不确定量。报告同时指出Max time borrow=160.012ns，这条路径没有超过其允许借用量。所以实际上这里的slack=0，并不代表透明窗口已经耗尽，也不代表达到最高频率，它是加入借用后的检查结果。

| 步骤 | 时刻 |
| --- | --- |
| A 相在输入端上升 | 2.000 ns |
| 经过时钟网络，到达这个 latch 的 G 端，开始透明 | 4.275 ns |
| 扣除不确定度后的分析参考时刻 | 4.025 ns |
| 数据实际到达 latch 的 D 端 | 6.624 ns |
| 相对分析参考时刻，需要借用 | 2.599 ns |

接下来看时间借用如何传递到下一级。

第一级 latch 的 bit[0] 的 D

→ 经过这个 latch → Q → 连线

→ 第二级 latch 的 bit[3] 的 D

| 行 | 含义 | 累计时刻 |
| --- | --- | --- |
| 8 | A 相到达第一级 latch 的 G 端 | 4.754 ns |
| 9–10 | 计入上一级传来的晚到，得到 D 端分析时刻 | 7.103 ns |
| 11 | 数据通过 latch，D→Q 耗时 0.212 ns | 7.315 ns |
| 12–13 | 再经过 0.807 ns 连线，到达第二级 D 端 | 8.122 ns |

第 9 行不是一个真实器件，也不是额外的连线延时，而是 STA 对“前一级数据晚到”的传递记录。