# PDS时序分析实验报告

本报告围绕 ff_and_latch 工程，对比触发器（FF）与锁存器（latch）的工作方式，并结合 PDS 输出的时序报告，分析建立时间与保持时间约束。当前结果表明，两类工程在所设约束下均具有较大的时序裕量；其中，latch 基线尚未体现实际时间借用收益，因此不能据此比较两类结构的最高工作频率。

# 一 FF与latch电路的工作方式及分析范围

FF 工程以时钟边沿触发数据更新；latch 工程则利用不同相位的透明窗口组织数据传递。为便于理解两者的时序差异，以下先说明 FF 工程的数据通路与辅助文件，再依次分析 FF 和 latch 的时序结果。

## 1 FF工程的数据通路

FF 工程的数据通路如下，各级寄存器的位宽均为 8 位。

data_in → 输入 FF → 加法逻辑 → 第一级 FF → 循环移位与 XOR 逻辑 → 第二级 FF → 输出 FF → result

## 2 辅助文件说明

以下辅助文件由 AI 生成，分别用于构建、结果整理和功能仿真。结果整理脚本提取的是 PDS 报告数据，网表功能仿真未加入 SDF 延时，因此应分别理解这些文件的用途与验证范围。

| 文件 | 用途与验证范围 |
| --- | --- |
| ff_build.tcl | 选择器件、加载上述三个源码和约束，依次编译、综合、映射、布局布线，再导出功能网表和最大/最小延时报告；不生成比特流 |
| run_build.ps1 | 调用 PDS，检查产物是否新生成，并检查核心是否保留 16 个 FF、没有 latch |
| export_comparison.ps1 | 从报告提取三段内部路径，检查映射宏的覆盖情况，输出对比表；它整理 PDS 结果，不独立进行时序求解 |
| tb_independent_timing.v | 产生仿真时钟、遍历 0～255，用独立数学表达式计算答案，并按 FF 的三周期延迟核对，同时测试复位和恢复 |
| run_sim.ps1 | 调用 ModelSim，选择 RTL 或布线后网表进行功能仿真；网表模式没有加入 SDF 延时 |
| run_batch.do run_gui.do | 前者自动运行并判断通过，后者打开波形；共享测试的 777 项包含 FF 和两种 latch 配置，并非 FF 工程单独完成 777 项 |
| ff_timing_top.pds | PDS 自动生成的工程入口，记录源码、约束、流程和产物位置；build 中的网表、数据库、报告也是生成物 |

# 二 FF工程的时序分析

## 1 整体时序结果

FF 工程的整体时序报告包含分析周期、最差建立时间裕量以及估计频率。各指标含义如下。

| 指标 | 报告数值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Period | 640 ns | 设置的分析时钟周期，对应频率约为 1.5625 MHz |
| Setup WNS | 626.066 ns | 最差建立时间裕量 |
| Estimated Frequency | 71.7669 MHz | PDS 在当前约束下给出的估计频率，不能直接视为核心最高频率或上板实测结果 |

对于报告中的最坏路径，数据路径延时为 6.224 ns，其中连线延时为 1.836 ns，器件延时为 4.388 ns。发射时钟延时为 5.460 ns，即参考时钟到发射寄存器时钟端的传播延时。由此可计算数据到达时刻及建立时间裕量。

数据到达时刻 = 5.460 + 6.224 = 11.684 ns

允许到达时刻 = 640.000 − 2.000（输出接口约束）− 0.250（时钟不确定度）

= 637.750 ns

Slack = 637.750 − 11.684 = 626.066 ns

上述计算与报告中的 Setup WNS 一致，说明该路径在当前 640 ns 周期约束下具有较大的建立时间裕量。为进一步观察内部运算级之间的时序关系，下面分析输入边界寄存器到第一级运算寄存器的路径。

## 2 输入边界FF到第一级运算FF的路径

该路径对应“输入边界寄存器 → 加法逻辑 → 第一级运算寄存器”，报告中的起点与终点如下。

起点：u_boundary/core_input[7]/opit_0/CLK

终点：u_core/stage_one[7]/opit_0_AQ/I1

数据到达接收宏输入端的时刻由发射时钟延时、FF 的输出响应时间及数据连线延时共同决定。

数据到达时刻 = 5.460（发射时钟到达）+ 0.287（FF 的 Q 输出响应）

+ 1.955（连线延时）= 7.702 ns

接收侧以参考时钟的下一次上升沿为基准，计入接收时钟传播、时钟悲观量消除修正、时钟不确定度以及接收宏的建立时间要求，可得最晚允许到达时刻。

最晚允许到达时刻 = 640.000 + 5.128 + 0.278 − 0.250 − 0.247

= 644.909 ns

Slack = 644.909 − 7.702 = 637.207 ns

该内部路径的建立时间裕量为正，且大于前述整体最坏路径的裕量。因此，应将局部路径结果与整体报告区分理解，不能用某一条内部路径替代全工程的最坏时序结果。

# 三 latch工程的时序分析

## 1 时钟配置与相位关系

latch 工程使用一个边界事务时钟和两个锁存器相位时钟。phase_a 与 phase_b 的透明窗口错开，用于模拟分级流水传递，并防止数据在同一透明窗口内连续穿过两级 latch。

| 时钟 | 周期 | 上升时刻 | 下降时刻 | 控制对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transaction_clock | 640 ns | 0 ns | 320 ns | 输入、输出边界的 16 个 FF |
| phase_a | 640 ns | 40 ns | 200 ns | 第一级的 8 个 latch |
| phase_b | 640 ns | 320 ns | 480 ns | 第二级的 8 个 latch |

在明确相位关系后，先分析慢速工艺角下的建立时间检查，再分析快速工艺角下的保持时间检查。两者分别关注数据能否及时到达，以及后续数据是否会过早破坏当前数据。

## 2 慢速工艺角下的建立时间分析

### 2.1 输入FF到第一级latch

在 Slow Corner → Worst Case Timing Path → Setup 中，第一条路径从输入 FF 出发，到达第一级 latch 的 D 端。PDS 以 phase_a 的开启沿，即参考时刻 40 ns，作为该路径的名义检查基准。

数据到达时刻 = 7.771 ns

开启沿检查基准 = 40.000 + 2.391（接收时钟延时）− 0.250（不确定度）

= 42.141 ns

Slack = 42.141 − 7.771 = 34.370 ns

该结果不能理解为“数据超过 40 ns 到达就一定失败”。latch 开启后仍存在透明窗口，晚到的数据可能通过时间借用继续传播。本路径的数据在开启前已经到达，且原始报告显示 Time borrow = 0，因此当前路径没有实际借用时间。

### 2.2 第一级latch到第二级latch

沿用上述分析方法，先计算第一级 latch 的开启时刻，再计入 G 到 Q 的响应及后续逻辑、连线延时，得到数据到达第二级 latch 的时刻。该路径中的异或运算映射为反相逻辑。

第一级 latch 开启时刻 = 40.000 + 2.905 = 42.905 ns

数据到达第二级 D 端 = 42.905 + 0.359（G 到 Q 响应）+ 0.954（连线）

+ 0.210（反相逻辑）+ 0.437（连线）= 44.865 ns

第二级 latch 由 phase_b 控制，其参考开启时刻为 320 ns。计入时钟传播延时并扣除时钟不确定度后，得到对应检查基准。

第二级 latch 开启时刻 = 320.000 + 3.753 = 323.753 ns

扣除不确定度后的检查基准 = 323.753 − 0.250 = 323.503 ns

Slack = 323.503 − 44.865 = 278.638 ns

两条建立时间路径均具有较大的正裕量，说明当前基线约束较为宽松。这些结果有助于理解 latch 的相位传递关系，但尚未展示实际时间借用收益，也不足以支持最高频率比较。除建立时间外，还需检查相邻相位之间的保持时间约束。

## 3 快速工艺角下的保持时间分析

在 Fast Corner → Worst Case Timing Path → Hold 中，所分析路径从第一级 latch 的第 1 位到第二级 latch 的第 4 位。保持时间检查需要比较下一笔数据的最早到达时刻与当前数据必须保持到的时刻。

### 3.1 下一笔数据的最早到达时刻

报告采用下一周期 phase_a 的开启沿作为发射参考。该开启沿为 680 ns，计入时钟传播、G 到 Q 的响应与数据连线延时后，可得新数据最早到达第二级 D 端的时刻。

新数据最早到达时刻 = 680.000 + 1.698（时钟传播）

+ 0.198（G 到 Q 响应）+ 0.060（连线）

= 681.956 ns

### 3.2 当前数据必须保持到的时刻

第二级 latch 在本周期 phase_b 的下降沿关闭。以 480 ns 的参考关闭时刻为基础，计入关闭沿传播延时、时钟不确定度与 latch 的保持时间要求，得到当前数据的保护截止时刻。

当前数据必须保持到的时刻 = 480.000 + 3.674 + 0.250 + 0.057

= 483.981 ns

Hold Slack = 新数据最早到达时刻 − 当前数据必须保持到的时刻

= 681.956 − 483.981 = 197.975 ns

保持时间裕量为正，表明在该报告对应的路径与约束下，下一笔数据不会在当前数据的保持要求结束前到达第二级 latch 的 D 端。

# 四 阶段性结论

FF 工程的整体最差建立时间裕量为 626.066 ns，所分析内部路径的建立时间裕量为 637.207 ns。latch 工程中，输入 FF 到第一级 latch、第一级 latch 到第二级 latch 的建立时间裕量分别为 34.370 ns 和 278.638 ns，所分析保持路径的裕量为 197.975 ns。这些结果均对应当前配置及所列报告路径。

当前实验说明了 FF 的边沿触发分析方法，以及 latch 由开启沿、关闭沿和透明窗口共同决定的时序关系。由于 latch 基线尚未展示实际时间借用收益，且所用约束较为宽松，后续仍需结合专门的时间借用实验，进一步分析透明窗口内的数据传播及其限制。

# 五 时间借用实验